太蓝新能源全固态电池生产基地建设项目厨具

询价单

| 采购单位（盖章）:潜江市高新投建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人：冯女士 |  |  | 联系电话：0728-6232698 |  | 传真：/ |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价（元） | 不含税合价（元） | 不含税总价（元） |
| 冷库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 冷冻库 | 3100*3000*2600；双面彩钢板≥0.5mm， ≥ 100mm 厚聚氨酯发泡； 设置温度：0℃ ~ -18 ℃ ;电压：380V ； 功率：4KW；冷库内采用防潮照明灯，照度满足使用要求；冷库门开关灵活、无变形，密封良好；配电脑控制箱；数据对接智慧管理平台，远程监测控制。无线对接平台，实时上传数据，并使用手机和 PC 远程实时监察运行信息，并远程或自动进行启动关闭和调节运行功能。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 四层平板货架 | 1500*500*1800；面板：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；加强筋采用厚SUS304/1.0mm不锈钢板；立柱采用厚Ф38×1.0mm 不锈钢圆管；配置不锈钢子弹可调脚 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 四层平板货架 | 1200*500*1800；面板：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；加强筋采用厚SUS304/1.0mm不锈钢板；立柱采用厚Ф38×1.0mm 不锈钢圆管；配置不锈钢子弹可调脚 | 台 | 2 |  |  |  |
| 仓库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 四层平板货架 | 1500*500*1550；面板：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；加强筋采用厚SUS304/1.0mm不锈钢板；立柱采用厚Ф38×1.0mm 不锈钢圆管；配置不锈钢子弹可调脚 | 台 | 5 |  |  |  |
| 5 | 四层平板货架 | 1200*500*1550；面板：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；加强筋采用厚SUS304/1.0mm不锈钢板；立柱采用厚Ф38×1.0mm 不锈钢圆管；配置不锈钢子弹可调脚 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 米面架 | 1500*600*250；面板：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；加强筋采用厚SUS304/1.0mm不锈钢板；立柱采用厚Ф38×1.0mm不锈钢圆管；配置不锈钢子弹可调脚 | 台 | 4 |  |  |  |
| 粗加工间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 双层工作台带靠背 | 1500*750*800/150；台面：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；下层层面采用SUS304/1.0mm ，加强筋采用厚1.0 mm,立柱采用厚Ф38×1.0mm不锈钢圆管；配置不锈钢子弹可调脚 | 台 | 3 |  |  |  |
| 8 | 大单星水池 | 1000*750*800/150；台面：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；水斗采厚SUS304/1.0mm 不锈钢板；加强筋采用厚1.0 mm不锈钢板；立柱采用不锈钢厚Ф38×1.0mm 不锈钢圆管立柱；配置不锈钢子弹可调脚 | 台 | 5 |  |  |  |
| 9 | 四层平板货架 | 1500*500*1550；面板：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；加强筋采用厚SUS304/1.0mm不锈钢板；立柱采用厚Ф38×1.0mm 不锈钢圆管；配置不锈钢子弹可调脚 | 台 | 2 |  |  |  |
| 10 | 多功能切菜机 | 900*420*780；0.75KW/380V，生产能力150-660KG/H,切丝、切丁、切片 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 土豆去皮机 | 750*500*840；0.75KW/220V，产量240KG/H | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 绞切肉两用机 | 550*400*900；2.2KW/220V，生产能力：切肉片400kg/h 切肉丝200kg/h 绞肉100kg/h | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 双层工作台 | 1200*700*800；台面：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；下层层面采用SUS304/1.0mm ，加强筋采用厚1.0 mm,立柱采用厚Ф38×1.0mm不锈钢圆管；配置不锈钢子弹可调脚 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 | 洗地龙头 | 开放式高压花洒洗地龙头，碳钢开放式卷盘；软管长度15米，为复合材料，自动回卷，软管进水口4分 | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | 开水器带底座-60L | 6KW/380V；不锈钢304内胆，整体发泡，整体不烫手；全铜加热管、水龙头；节能环保，每小时出水60L | 台 | 1 |  |  |  |
| 16 | 刀具消毒柜 | 650*590*1720；0.6KW/220V；紫外线热风循环消毒；配置不锈钢子弹可调脚，配置10把刀，5块砧板 | 台 | 1 |  |  |  |
| 17 | 灭蝇灯 | M018；0.01KW/220V；粘逋式 | 台 | 1 |  |  |  |
| 烹饪间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 燃气双头800大锅灶（带熄火保护） | 2200*1200*800/400；台面：SUS 304 δ=1.2mm 2B贴塑拉丝板；侧板1.0mm不锈钢；骨架为全不锈钢；全钢可调子弹脚；环保节能型炉头,电子点火带熄火保护；不锈钢摇摆龙头，220V/180W中压风机；燃气：液化天然气 | 台 | 1 |  |  |  |
| 19 | 燃气单头800大锅灶（带熄火保护） | 1200*1200*800/400；台面：SUS 304 δ=1.2mm 2B贴塑拉丝板；侧板1.0mm不锈钢；骨架为全不锈钢；全钢可调子弹脚；环保节能型炉头,电子点火带熄火保护；不锈钢摇摆龙头，220V/180W中压风机；燃气：液化天然气 | 台 | 1 |  |  |  |
| 20 | 调料台 | 400*1200*800/400；台面：采用厚SUS304/1.0mm不锈钢板；加强筋采用厚1.0mm,立柱采用厚Ф38×1.0mm SUS304不锈钢圆管；配置不锈钢子弹可调脚 | 台 | 2 |  |  |  |
| 21 | 燃气双炒双温灶 | 2000*1200*800/400；台面：SUS 304 δ=1.2mm 2B贴塑拉丝板；侧板1.0mm不锈钢；骨架为全不锈钢；全钢可调子弹脚；环保节能型炉头,电子点火带熄火保护；不锈钢摇摆龙头，220V/180W中压风机；燃气：液化天然气； | 台 | 1 |  |  |  |
| 22 | 燃气四头煲仔炉 | 800*900*800/150；台面：SUS 304 δ=1.0mm 2B贴塑拉丝板；侧板1.0mm不锈钢；骨架全不锈钢；电子点火带熄火保护；承重铸铁可调子弹脚；燃气：液化天然气； | 台 | 1 |  |  |  |
| 23 | 燃气双头矮脚炉 | 1300*900*500/300；台面：SUS 304 δ=1.0mm 2B贴塑拉丝板；侧板1.0mm不锈钢；骨架为全不锈钢；电子点火带熄火保护自吸风炉头；全钢可调子弹脚；燃气：液化天然气； | 台 | 1 |  |  |  |
| 24 | 双门24盘蒸饭车 | 1000*730*1750；2*12KW/380V；箱采用优质不锈钢一次成型模具制造，聚氨酯整体发泡，浮球阀、管道件等均采用优质国标件，自动进水，缺水保护，设有定时、定温功能 | 台 | 1 |  |  |  |
| 25 | 双通移门工作台 | 1800*800*800；台面：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；加强筋采用厚SUS304/1.0mm不锈钢板；侧板、门板、层板采用厚SUS304/1.0mm不锈钢板；配置不锈钢重力Ф50×150mm 可调脚 | 台 | 3 |  |  |  |
| 26 | 双层工作台 | 1500*800*800；台面：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；下层层面采用SUS304/1.0mm ，加强筋采用厚1.0 mm,立柱采用厚Ф38×1.0mm不锈钢圆管；配置不锈钢子弹可调脚 | 台 | 2 |  |  |  |
| 27 | 双层工作台 | 1800*800*800；台面：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；下层层面采用SUS304/1.0mm ，加强筋采用厚1.0 mm,立柱采用厚Ф38×1.0mm不锈钢圆管；配置不锈钢子弹可调脚 | 台 | 6 |  |  |  |
| 28 | 双星水池 | 1500*700*800/150；台面：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；水斗采厚SUS304/1.0mm 不锈钢板；加强筋采用厚1.0 mm不锈钢板；立柱采用不锈钢厚Ф38×1.0mm 不锈钢圆管立柱；配置不锈钢子弹可调脚 | 台 | 1 |  |  |  |
| 29 | 双层工作台带靠背 | 1500*700*800/150；台面：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；下层层面采用SUS304/1.0mm ，加强筋采用厚1.0 mm,立柱采用厚Ф38×1.0mm不锈钢圆管；配置不锈钢子弹可调脚 | 台 | 1 |  |  |  |
| 30 | 四层货架 | 1200*500*1800；面板：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；加强筋采用厚SUS304/1.0mm不锈钢板；立柱采用厚Ф38×1.0mm 不锈钢圆管；配置不锈钢子弹可调脚 | 台 | 3 |  |  |  |
| 31 | 四门双温冰箱 | 1200*700*1950；0.4KW/220V；功率(W)：400W；温度范围：-18℃ ～ +8℃；制冷剂：R290/制冷方式：国产东贝压缩机直冷；采用铜管材质/内外都采用不锈钢材质，中门横梁加热除霜（以该品牌生产厂家为准） | 台 | 2 |  |  |  |
| 32 | 灭蝇灯 | 0.01KW/220V；粘逋式灭蝇 | 个 | 1 |  |  |  |
| 工具间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 四层平板货架 | 1200*500*1800；面板：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；加强筋采用厚SUS304/1.0mm不锈钢板；立柱采用厚Ф38×1.0mm 不锈钢圆管；配置不锈钢子弹可调脚 | 台 | 1 |  |  |  |
| 面点间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 四门双温冰箱 | 1200*700*1950；功率(W)：400W；温度范围：-18℃ ～ +8℃；制冷剂：R290/制冷方式：国产东贝压缩机直冷；采用铜管材质/内外都采用不锈钢材质，中门横梁加热除霜（以该品牌生产厂家为准） | 台 | 1 |  |  |  |
| 35 | 单通移门工作台 | 1500*700*800；台面：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；加强筋采用厚SUS304/1.0mm不锈钢板；侧板、门板、层板采用厚SUS304/1.0mm不锈钢板；配置不锈钢重力Ф50×150mm 可调脚 | 台 | 2 |  |  |  |
| 36 | 单星水池 | 700*700*800/150；台面：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；水斗采厚SUS304/1.0mm 不锈钢板；加强筋采用厚1.0 mm不锈钢板；立柱采用不锈钢厚Ф38×1.0mm 不锈钢圆管立柱；配置不锈钢子弹可调脚 | 台 | 1 |  |  |  |
| 37 | 电磁四头煲仔炉 | 800*800*800；4*3KW/380V台面：SUS 304δ=1.0mm 2B贴塑拉丝板；侧板、底板1.0mm；脚杯：SUS Φ50*100*1.0mm （配有不锈钢可调节子弹脚） | 台 | 1 |  |  |  |
| 38 | 电保温台连柜 | 800*800*800；3KW/220V台面：SUS 304δ=1.0mm 2B贴塑拉丝板；侧板、底板1.0mm；脚杯：SUS Φ50*100*1.0mm （配有不锈钢可调节子弹脚） | 台 | 1 |  |  |  |
| 39 | 双层工作台 | 800*800*800；台面：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；下层层面采用SUS304/1.0mm ，加强筋采用厚1.0 mm,立柱采用厚Ф38×1.0mm不锈钢圆管；配置不锈钢子弹可调脚 | 台 | 1 |  |  |  |
| 40 | 6孔煮面炉 | 700*700*800；9KW/380V；台面：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；加强筋采用厚SUS304/1.0mm不锈钢板；侧板、门板、层板采用厚SUS304/1.0mm不锈钢板；配置不锈钢重力Ф50×150mm 可调脚 | 台 | 1 |  |  |  |
| 41 | 双层工作台 | 1200*800*800；台面：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；下层层面采用SUS304/1.0mm ，加强筋采用厚1.0 mm,立柱采用厚Ф38×1.0mm不锈钢圆管；配置不锈钢子弹可调脚 | 台 | 1 |  |  |  |
| 42 | 单缸油炸炉 | 680*575*1100；9KW/380V；容量38L | 台 | 1 |  |  |  |
| 43 | 电饼铛 | 700*820*780；5KW/220V；圆盘直径530，温度范围120℃-250℃ | 台 | 1 |  |  |  |
| 44 | 木案台 | 1800*800*800；面板：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；加强筋采用厚SUS304/1.0mm不锈钢板；立柱采用厚50×50×1.2mm 不锈钢方管；案板采用厚50mm实木板 | 台 | 1 |  |  |  |
| 45 | 面粉车 | 600*500*550；台面：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；加强筋采用厚SUS304/1.0mm不锈钢板；侧板采用厚SUS304/1.0mm不锈钢板；配置静音万向轮带刹车 | 台 | 2 |  |  |  |
| 46 | 压面机 | 585*450*1080；1.5KW/220V，压面宽度350mm,压面厚度2-25mm | 台 | 1 |  |  |  |
| 47 | 和面机 | 725*480*910；1.5KW/380V，全钢，最大和面量25KG, | 台 | 1 |  |  |  |
| 48 | 灭蝇灯 | 0.01KW/220V；粘逋式灭蝇 | 个 | 1 |  |  |  |
| 二次更衣/备餐间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 单星水池 | 600*600*800/150；台面：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；水斗采厚SUS304/1.0mm 不锈钢板；加强筋采用厚1.0 mm不锈钢板；立柱采用不锈钢厚Ф38×1.0mm 不锈钢圆管立柱；配置不锈钢子弹可调脚 | 台 | 1 |  |  |  |
| 50 | 双层工作台 | 900*700*800；台面：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；下层层面采用SUS304/1.0mm ，加强筋采用厚1.0 mm,立柱采用厚Ф38×1.0mm不锈钢圆管；配置不锈钢子弹可调脚 | 台 | 1 |  |  |  |
| 51 | 四格保温菜台连蒸台 | 2300*700*800；功率：220V/4KW；台面：采用厚SUS304/1.0mm不锈钢板；加强筋采用厚1.0mm.配置Ф38mm不锈钢可调节脚；温控采用厚30~110℃随意可调； | 台 | 2 |  |  |  |
| 52 | 玻璃口水罩 | 2300*300*700；钢化玻璃 | 台 | 2 |  |  |  |
| 53 | 保温饭台 | 700*700*800；2KW/220V,面板：采用厚SUS304/1.0mm 不锈钢板；侧板采用厚SUS304/1.0mm 不锈钢板；配置静音万向轮带刹车 | 台 | 1 |  |  |  |
| 54 | 保温汤车 | 700*700*800；2KW/220V,面板：采用厚SUS304/1.0mm 不锈钢板；侧板采用厚SUS304/1.0mm 不锈钢板；配置静音万向轮带刹车 | 台 | 1 |  |  |  |
| 55 | 双层工作台 | 800*700*800；台面：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；下层层面采用SUS304/1.0mm ，加强筋采用厚1.0 mm,立柱采用厚Ф38×1.0mm不锈钢圆管；配置不锈钢子弹可调脚 | 台 | 1 |  |  |  |
| 56 | 单星水池连平台 | 1200*600*800/150；台面：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；水斗采厚SUS304/1.0mm 不锈钢板；加强筋采用厚1.0 mm不锈钢板；立柱采用不锈钢厚Ф38×1.0mm 不锈钢圆管立柱；配置不锈钢子弹可调脚 | 台 | 1 |  |  |  |
| 57 | 双门留样冰箱 | 1200*710*1970；0.18KW/220V；功率(W)：180W；冷藏范围：0℃ +8℃；制冷剂：TR2/制冷方式：直冷；采用铜管材质/内外都采用不锈钢材质（以该品牌生产厂家为准） | 台 | 1 |  |  |  |
| 58 | 紫外线杀菌灯 | 0.03KW/220V；紫外线+臭氧杀菌 | 台 | 2 |  |  |  |
| 59 | 六门更衣柜 | 1000*500*1800；厚SUS304/0.8mm不锈钢板；配置不锈钢子弹可调脚 | 台 | 2 |  |  |  |
| 洗碗间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 收餐窗口 | 1500*350*1200；台面：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；加强筋采用厚SUS304/1.0mm不锈钢板,双层板内付防潮木板 | 米 | 1.6 |  |  |  |
| 61 | 残食台 | 1500*700*830/150；台面：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；加强筋采用厚1.0 mm,立柱采用厚Ф38×1.0mm不锈钢圆管；配置不锈钢子弹可调脚 | 台 | 1 |  |  |  |
| 62 | 双层工作台带靠背 | 800*700*830/150；台面：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；下层层面采用SUS304/1.0mm ，加强筋采用厚1.0 mm,立柱采用厚Ф38×1.0mm不锈钢圆管；配置不锈钢子弹可调脚 | 台 | 1 |  |  |  |
| 63 | 双星入机台 | 1800*760*830/150；台面：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；水斗采厚SUS304/1.0mm 不锈钢板；加强筋采用厚1.0 mm不锈钢板；立柱采用不锈钢厚Ф38×1.0mm 不锈钢圆管立柱；配置不锈钢子弹可调脚 | 台 | 1 |  |  |  |
| 64 | 不锈钢油水分离器 | 500*400*260；全不锈钢制作 | 台 | 1 |  |  |  |
| 65 | 通道式洗碗机带烘干机 | 1668*790*1996；外壳选用不锈钢304/0.8~3.0mm ； 洗涤能力180框/小时； 进口大功率水泵三速洗涤模式设计； 功率：58KW/380V，三相五线制，电缆线≥国标线32mm²线 | 台 | 1 |  |  |  |
| 66 | 分配器 | 200*150*150；稳定的电机与变速箱为一体性能更加稳定，使用寿命更长。洗涤泵和过水泵均可调整并看到实际转数。EPDM蠕动胶管，经久耐用。具有电源开头，便于清洗洗碗机。可通过探头自动检测药剂浓度，以便迅速确定所需的标准浓度值。具有外置的保险装置。在电脑上可进行参数的调节，使用药水更加的节省，从而减少不必要的浪费。在面板上可直接进行编程和参数设定。在探头模式下当达不到设定浓度值时可自动切换成P0模式（时间）模式 | 台 | 1 |  |  |  |
| 67 | 碗框 | 500*500*100；洗碗机专用洗碗筐 64齿闭口耐高温塑料洗涤筐；洗碗机专用洗碗碟 10寸盘大约 15个 6寸盘大约 25个 耐高温 承重强 | 个 | 5 |  |  |  |
| 68 | 清洁剂-20L | 专门为商用洗碗机配制的强力洗涤剂；采用进口原料，良好的乳化去污能力，有效的洗去食物残渣，污渍及油脂，精选的低泡表面活性剂清洁能力强，过水容易，适合任何水质。比例：0.003；规格/包装：20L；使用方法：分配器自动加药 | 桶 | 1 |  |  |  |
| 69 | 催干剂-20L | 专门为商用洗碗机配制的强力洗涤剂。采用进口原料，良好的乳化去污能力，有效的洗去食物残渣，污渍及油脂；精选的低泡表面活性剂清洁能力强、过水容易、适合任何水质。用途：洗碗机使用后使碗碟去油污、卫生；比例：0.003；规格/包装：20L/桶；使用方法：分配器自动加药 | 桶 | 1 |  |  |  |
| 70 | 出机台带杯框架 | 1500*760*830/150；台面：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；加强筋采用厚SUS304/1.0mm不锈钢板；立柱采用厚Ф38×38×1.0mm 不锈钢方管；配置不锈钢子弹可调脚 | 台 | 1 |  |  |  |
| 71 | 双层工作台带靠背 | 1300*800*830/150；台面：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；下层层面采用SUS304/1.0mm ，加强筋采用厚1.0 mm,立柱采用厚Ф38×1.0mm不锈钢圆管；配置不锈钢子弹可调脚 | 台 | 1 |  |  |  |
| 72 | 双星水池 | 1500*800*830/150；台面：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；水斗采厚SUS304/1.0mm 不锈钢板；加强筋采用厚1.0 mm不锈钢板；立柱采用不锈钢厚Ф38×1.0mm 不锈钢圆管立柱；配置不锈钢子弹可调脚 | 台 | 1 |  |  |  |
| 73 | 双层工作台 | 1800*800*800；台面：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；下层层面采用SUS304/1.0mm ，加强筋采用厚1.0 mm,立柱采用厚Ф38×1.0mm不锈钢圆管；配置不锈钢子弹可调脚 | 台 | 2 |  |  |  |
| 74 | 四门碗柜 | 1200*500*1800；面板：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；加强筋采用厚SUS304/1.0mm不锈钢板；侧板、门板、层板采用厚SUS304/1.0mm不锈钢板；配置不锈钢重力Ф50×150mm 可调脚 | 台 | 4 |  |  |  |
| 75 | 双门热风循环消毒柜 | 1340*650*2000；4KW/220V；容量720L,热风循环杀毒；30-125℃温度调节，0-45分钟时间调节 | 台 | 1 |  |  |  |
| 76 | 双层餐车 | 600*900*850；面板：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；加强筋采用厚SUS304/1.0mm不锈钢板；配2个静音万向轮带刹车，2个静音定向轮 | 台 | 2 |  |  |  |
| 77 | 灭蝇灯 | 0.01KW/220V；粘逋式灭蝇 | 台 | 1 |  |  |  |
| 排风系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 油烟网罩带新风 | 10000*1400*500；面板：SUS 201 δ=1.0mm 2B贴塑拉丝板；含油网 | 平米 | 14 |  |  |  |
| 79 | 油烟网罩 | 4200*900*450；面板：SUS 201 δ=1.0mm 2B贴塑拉丝板；含油网 | 平米 | 3.8 |  |  |  |
| 80 | 油烟网罩 | 1300*900*450；面板：SUS 201 δ=1.0mm 2B贴塑拉丝板；含油网 | 平米 | 1.2 |  |  |  |
| 81 | 集气罩 | 1800*1000*450；面板：SUS 201 δ=1.0mm 2B贴塑拉丝板； | 平米 | 1.8 |  |  |  |
| 82 | 柜式低噪音离心风机 | 15KW/380V；风量25000m³ | 台 | 1 |  |  |  |
| 83 | 高效油烟净化器 | 0.5KW/220V；25000风量，带环保证书 | 台 | 1 |  |  |  |
| 84 | 轴流风机 | 0.5KW/220V | 台 | 1 |  |  |  |
| 85 | 排烟管道 | 900*800；（实际现场风管口径都需要放大）；镀锌板1.0 | 平米 | 66 |  |  |  |
| 86 | 排烟管道 | 800*800；（实际现场风管口径都需要放大）；镀锌板1.0 | 平米 | 35 |  |  |  |
| 87 | 排风管道 | 500*400；（实际现场风管口径都需要放大）；镀锌板1.0 | 平米 | 20 |  |  |  |
| 88 | 排风管道 | 500*400；（实际现场风管口径都需要放大）；镀锌板1.0 | 平米 | 8 |  |  |  |
| 89 | 排风管道 | 500*400；（实际现场风管口径都需要放大）；镀锌板1.0 | 平米 | 50 |  |  |  |
| 90 | 异型件（弯头、变径） | 镀锌板1.0 | 平米 | 30 |  |  |  |
| 91 | 防火阀 | 1、常开型排烟防火阀，150度熔断关闭，常开；2、温度超过150度时自动熔断关闭。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 92 | 风机消音箱 | 镀锌板1.0 | 台 | 1 |  |  |  |
| 93 | 软接 | 采用优质帆布，防止渗漏、防老化且阻燃。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 94 | 减震弹簧 | 承重100KG | 个 | 8 |  |  |  |
| 95 | 风机启动控制电箱 | 可根据需要对风量进行调节，以达到节能的目标，风系统内配置电动机综合保护器、第二次启动装置；通过对风机的软启动控制，能对风柜起到，缺相自动断电、启动电流过大时自动断电、漏电时自动断电；充分的保护了风柜机的使用寿命及人员操作的安全。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 新风系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 新风风柜 | 0.75KW/380V；风量5000m³ | 台 | 1 |  |  |  |
| 97 | 新风管道 | 400*300；镀锌板1.0 | 平米 | 22 |  |  |  |
| 98 | 变径 | 镀锌板1.0 | 台 | 2 |  |  |  |
| 99 | 软接 | 采用优质帆布，防止渗漏、防老化且阻燃。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 100 | 减震弹簧 | 承重100KG | 个 | 4 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 烹饪间烟罩灭火系统 | 双瓶组 | 套 | 1 |  |  |  |
| 102 | 吊车 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 103 | 安装、辅材、运费 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 104 | 厨房水电改造 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 供应商（加盖印章） |  | 联系人： | 联系电话： |  |  | 传真： |  |

年    月    日